| МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ (Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края) пл. Ленина, д. 1, г. Петропавловск-Камчатский, 683040 Тел.(факс) (41522) 42-01-42, эл. почта: tek1@kamchatka.gov.ru ___________________________№____________________ На № 230 от 11.08.2014 г. |  |
| --- | --- |

Директору КГАУ

«Камчатский выставочно-инвестиционный центр»

В.В. РУСАНОВУ

Уважаемый Владимир Владимирович!

В ответ на Ваш запрос о подготовке заключения по инвестиционному проекту «Развитие свиноводства в Камчатском крае» Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края(далее - Министерство) сообщает.

- Уровень обеспеченности объектами энергетической инфраструктуры п. Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района.

Водоснабжение.

В п. Лесном водоснабжение централизованное. Источником водоснабжения правобережной части п. Лесной является подземный водозабор, включающий в себя две скважины для забора воды и водонапорную башню. Производительность скважин составляет 350 и 864 м3/сут. Площадка водозаборного сооружения расположена по ул. Зеленая. Зона санитарной охраны правобережного водозабора соблюдается.

Источником водоснабжения левобережной части п. Лесной является подземный водозабор, включающий в себя одну скважину для забора воды и водонапорную башню. Производительность левобережного водозабора составляет 864 м3/сут. Площадка водозаборного сооружения расположена по ул. Заречная. Зона санитарной охраны левобережного водозабора не соблюдается.

На территории п. Лесной также есть два водозабора, обеспечивающих водой производственные предприятия. Протяженность хозяйственно-питьевого водопровода в границах п. Лесной составляет 2,6 км.

Водоотведение.

Система централизованного водоотведенияотсутствует.

Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы и септики, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами и сбросом на рельеф.

Теплоснабжение.

Система теплоснабжения децентрализованная. Теплоснабжение общественной и малоэтажной жилой застройки осуществляется от котельной №1 установленной мощностью 3,79 Гкал/ч, год ввода в эксплуатацию – 1985, режим работы – водогрейный; основное топливо – уголь.

Система теплоснабжения открытая. Схема тепловых сетей двухтрубная, тупиковая. Расчетный температурный график 95/70 0С. Способ прокладки тепловых сетей- подземный (в непроходных каналах), диаметр 89-219мм, общая протяженность – 1,9км.

Индивидуальная жилая застройка отапливается от собственных котлов. Топливом служат дрова и уголь.

Планируется строительство новой модульной автоматической газовой котельной на базе каталитической теплофикационной установки мощностью 4,5 Гкал/час.

Электроснабжение.

Система электроснабжения является централизованной. Источником является понизительная подстанция (ПС) 35/10 кВ «Шапочка», расположенная в п. Лесной. Мощность 4,1 МВА. Передача мощности от ПС осуществляется по воздушным линиям электропередачи ЛЭП 10 кВ до трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ.

В п. Лесной семь ТП 10/0,4 кВ. Обеспечена третья категория электроснабжения потребителей.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями электропередачи, материал – неизолированный (голый) провод.

Общая длина линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в границах п. Лесной  составляет 5,9 км.

От ТП 10/0,4 кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело. Большой срок службы претерпели опоры и голый провод, что привело к их эксплуатационному износу.

- Эффективность и инновационность применяемой технологии.

Представленный к рассмотрению бизнес-план не содержит информации, необходимой для проведения анализа применяемых технологий в рамках компетенции Министерства.

- Возможность финансирования инфраструктуры в рамках государственных программ Камчатского края.

Представленный к рассмотрению бизнес-план не содержит информации о необходимых для реализации проекта объектах коммунальной инфраструктуры, их предполагаемой мощности, протяженности и стоимости.

Считаем целесообразным вопрос финансирования строительства инженерной инфраструктуры (объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) за счет средств краевого или федерального бюджетов в рамках государственных программ рассматривать после разработки заказчиком проектной документации на объекты строительства инвестиционного проекта и на условиях государственно-частного партнерства.

| Министр | В.Ю. Мурзинцев |
| --- | --- |

Исп.:

Светлана Анатольевна Филиппова

Т/факс: (4152) 42-05-35